全站仪悬高测量记录表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 测站名 / 测站编号 |  |
| 仪器型号 / 编号 |  |
| 天气 / 温度 |  |
| 测量日期 | 年 月 日 |
| 观测者 / 记录者 / 复核者 | / / |

| 序号 | 测站 | 后视点 | 仪器高 i (m) | 棱镜高 v (m) | 照准点 | 平距 D (m) | 垂角（°） | 水平角VA (°) | 悬高值dVD (m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、测量说明

1. 悬高测量（REM，Remote Elevation Measurement）适用于悬高点下方无法安置棱镜时，先瞄准悬高点正下方的地面镜站测出垂直角与平距，再瞄准悬高点，由全站仪自动解算悬高。

2. 若采用三角高程法，应先在后视点上设站或后视已知高程点，记录仪器高与棱镜高。

二、填写要求

1. 角度记录至 1″，距离记录至 0.001 m，悬高记录至 0.001 m。

2. 每测站至少观测两次取平均；超限（△h≤2√D mm，D 以 km 计）应重测。

3. 观测、记录、复核三人签字齐全后方可归档。