南方测绘 NTS 系列全站仪
操作指南

已知点建站 · 点测量 · 点放样 · 悬高测量

适用说明

本指南依据南方测绘官方操作手册及 NTS 系列（含 NTS-352/362/372/342R/360/600/660 等）公开资料整理。NTS 系列分为「键盘功能键式」与「触屏图标菜单式」两类，菜单层级与按键名称略有差异，但测量原理与操作流程完全一致。文中同时给出两类机型的进入路径，并以【通用流程】给出操作步骤。实际按键请以您手中仪器的屏幕提示为准。

大纲

一、操作前准备（通用）

二、已知点建站

三、点测量

四、点放样

五、悬高测量

六、安全与精度注意事项

七、常见问题速查

一、操作前准备（通用）

1.1 架设与对中整平

选好测站：地面平整、坚硬、视野开阔无遮挡，能看到所有待测/放样点位。

张开三脚架，三脚脚距尽量相等，高度至胸口，踩实脚架腿防止晃动。

安装仪器，用光学/激光对中器粗略对中，再整平：先调圆水准器使气泡居中，再用管水准器精平（转动脚螺旋使气泡在各方向均居中）。

确认电池电量≥2 格，棱镜常数与仪器设置一致（南方常用 0mm 或 -30mm）。

1.2 参数设置（开机后）

| 参数 | 建议设置 |
| --- | --- |
| 棱镜常数 | 0mm（单棱镜）或 -30mm（带杆棱镜），需与所用棱镜匹配 |
| 温度 / 气压 | 输入实时值，用于大气折光改正，提高测距精度 |
| 角度单位 | 度分秒（DMS） |
| 距离单位 | 米（m） |

进入路径：MENU → 参数设置（键盘式）；或主菜单 → 设置（图标式）。

二、已知点建站

「已知点建站」是告诉仪器“我在哪里、朝哪个方向”，是后续测量与放样的基准。需已知：测站点坐标（N, E, Z）与后视点坐标（N, E）。

2.1 进入路径

| 机型类型 | 菜单进入方式 |
| --- | --- |
| 键盘功能键式（NTS-352/362 等） | MENU → F1（建站/测量）→ 选择“已知点建站” |
| 触屏图标菜单式（NTS-360/600/660 等） | 主菜单 → 建站 → 1.已知点建站 |

2.2 通用操作步骤

1. （建项目）开机后新建项目/文件并命名（如 ST01），按 ENT 确认。

2. （输坐标）在“数据→坐标数据”中先录入测站点与后视点的坐标（点名、N北坐标、E东坐标、Z高程）。

3. （设测站）选择“已知点建站”，从已知点中选取建站点编号，输入仪器高，确认。

4. （设后视）选取后视点坐标，瞄准后视点棱镜中心，按“设置/是”完成定向。

5. （检核）定向后可测一次后视距离，若与已知边长差≤3cm 即建站成功；否则检查坐标输入与瞄准。

提示：建站完成后务必先测一个已知点的坐标进行比对，误差不大再继续作业——一旦测站或后视点号搞错，该站所测碎部点将全部报废。

三、点测量

已知点建站完成后，即可测量未知点的三维坐标（N, E, Z）。

3.1 进入路径

| 机型类型 | 菜单进入方式 |
| --- | --- |
| 键盘式 | 建站后进入坐标测量模式（F1 测量 → 坐标测量） |
| 图标式 | 主菜单 → 采集 → 点测量 |

3.2 通用操作步骤

1. 输入点名（如 P01），如需变棱镜高则修改镜高（多个棱镜同时作业务必保证镜高一致）。

2. 指挥棱镜员将棱镜架于待测点位并整平，转动仪器经望远镜照准棱镜中心（调焦至清晰）。

3. 按“测距/测量”键，待水平角、垂直角、斜距数据稳定后，按“记录/保存”（图标式可直接按“测存”一次完成测量并保存）。

4. 输入点号并确认，数据自动存入仪器内存；测下一点时重复瞄准—测量—记录即可，无需重新建站。

提高精度：对同一未知点观测 3 次取均值（图标式可用“均值测量”），可显著降低随机误差。

四、点放样

点放样是把设计坐标“放”到实地：仪器计算放样点方向，指挥棱镜员移动到目标位置，使角度差与距离差归零。需已知建站点、后视点、放样点三者坐标。

4.1 进入路径

| 机型类型 | 菜单进入方式 |
| --- | --- |
| 键盘式（NTS-600 等） | 按 S.O（放样）键 → F3 跳过选文件 → 进入坐标放样 |
| 图标式 | 主菜单 → 程序 → 放样 → 点放样 |

4.2 通用操作步骤

1. 输入测站点坐标（N, E, Z）并确认，输入仪器高。

2. 输入后视点坐标（N, E），照准后视点棱镜，按“是/设置”确认方位角。

3. 输入放样点坐标（N, E, Z），输入棱镜高，仪器计算放样参数。

4. 旋转仪器使水平角差 dHR = 0°00′00″ 并制动，此时望远镜竖丝方向即为放样点方向；指挥棱镜员将棱镜置于该方向上。

5. 按“距离”键，屏幕显示 dH（棱镜到放样点的水平距离差）/ dHD：棱镜员前后移动，直至 dH（dHD）≈ 0，棱镜杆尖所在位置即为放样点。

6. 按“换点/下一点”返回，输入下一个放样点坐标，重复步骤 3–5。

读数与移动关系：dHD 为“+”表示棱镜需向仪器方向移动；为“−”表示需向远离仪器方向移动。

五、悬高测量

悬高测量（REM）用于测定“无法放置棱镜的高处目标”的高度（如房檐、高压线、桥梁底面）。原理：在目标点所在铅垂线上任选一点架设棱镜，测得棱镜位置后，再照准高处目标即可算得悬高。

5.1 进入路径

| 机型类型 | 菜单进入方式 |
| --- | --- |
| 键盘式 | MENU → F4 翻页第 2 页 → F1 程序 → F1 悬高测量 |
| 图标式 | 主菜单 → 采集 → 悬高测量 |

5.2 方式一：有棱镜高输入（以棱镜为基点）

1. 进入悬高测量，选择“输入镜高（有棱镜高）”。

2. 输入棱镜高 h（如 1.3m）并确认。

3. 照准铅垂线上架设的棱镜 P，按“测量”，显示仪器至棱镜的水平距离 HD。

4. 按“设置”确定棱镜位置（棱镜点被锁定）。

5. 照准高处目标 K，屏幕直接显示目标相对棱镜的垂直距离 VD（悬高）。

5.3 方式二：无棱镜高输入（以地面为基准点）

1. 进入悬高测量，选择“无需镜高（无棱镜高模式）”。

2. 照准铅垂线上棱镜，按“测量”显示平距 HD，按“设置”确认水平距离。

3. 照准地面点（目标铅垂线与地面的交点），按“设置”确定基准点。

4. 照准高处目标 K，屏幕显示目标到地面的高差 VD，即完整悬高。

两种方式的区别：有棱镜高时以棱镜为基准，需量取棱镜高；无棱镜高时以地面为基准，需额外照准一次地面点。按 F2（镜高）/F3（平距）可返回上一步重测。

六、安全与精度注意事项

NTS 系列发射激光，严禁用眼睛直视望远镜发射口。

强光下长期作业应架太阳伞保护仪器；避免暴晒、淋雨。

建站后先测已知点点位比对，确认无误再继续测量。

棱镜常数务必与所用棱镜一致（0mm / -30mm），否则距离整体偏差。

输入坐标时 X/N 与 Y/E 切勿输反（南方仪器中 N 为北坐标、E 为东坐标）。

测距前输入实时温度、气压做气象改正；长距离测量建议多次观测取均值。

作业完毕及时导出数据（菜单 → 内存管理/存储 → 数据导出），建议存两份（电脑+U盘）；关机前勿直接拔电池，先正常关机再盖镜头盖。

七、常见问题速查

| 现象 | 排查方向 |
| --- | --- |
| 设站后测距与已知边长差很多 | 检查棱镜常数设置；重新核对测站/后视坐标；重新精确照准后视 |
| 屏幕显示“后视超限” | 后视点坐标输入有误，或水平度盘需重新校准 |
| 坐标偏差大 | 多为棱镜常数错误（-30mm 误设为 0mm）或 X/Y 输反 |
| “无法测量”/测不到 | 超出仪器射程（普通型约 300m），或中间有树木、电线遮挡 |
| 电脑无法识别仪器 | 数据线插紧（仪器端 DATA 口），并安装南方仪器驱动 |
| 导出数据为空 | 测量时未按“记录”键的数据不会保存；导出类型应选“测量数据” |

资料来源：南方测绘官方操作手册、NTS-352/360/600/660 系列说明书及公开操作资料整理。本指南仅供作业参考，具体操作请以手中仪器的官方说明书为准。